Opis przedmiotu zamówienia

Unit stomatologiczny

Rozdział nr I - Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | Opis parametru | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Asortyment fabrycznie nowy nie podemostracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 r. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | PANEL LEKARZA |  |  | - - - |
|  | Konsola z 5 rękawami z blokadą rękawów (zabezpieczenie przed jednoczesnym użyciem dwóch rękawów). Rękawy montowane od góry | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Hamulec pneumatyczny lub mechaniczny ramienia pulpitu oraz ruchu obrotowego ramienia | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Klawiatura sterowania funkcjami spluwaczki, lampy, fotela | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oddzielna regulacja wody w każdej końcówce | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | System zapobiegający zaciąganiu płynów do instrumentów | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Prosta strzykawko dmuchawka min. 3 funkcyjna | TAK, podać i opisać – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | Min. dwa tory pneumatyczne ze światłem | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Skaler z podświetleniem LED-owym i funkcją endo. | TAK, podać i opisać |  | Funkcja endo – 5 pkt., Bez funkcji endo – 0 pkt. |
|  | Na panelu lekarza: | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | lampa polimeryzacyjna, | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | rękaw turbinowy z końcówką, | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | mikrosilnik z końcówką | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | STEROWANIE PEDAŁEM |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami rękawów i skalera z pedału nożnego, min. włączanie i wyłączanie turbiny i mikrosilnika | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Funkcja zdmuchiwania / przedmuchu z pedału nożnego | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Praca z woda i bez | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | LAMPA ZABIEGOWA |  |  |  |
|  | lampa zabiegowa LED z możliwością płynnej regulacji mocy, min. 30 tys. lux | TAK, podać i opisać – podać dokładną wartość |  | Parametr wymagany – 0 pkt., Najwyższy parametr – 2 pkt., Pozostałe – 1 pkt. |
|  | Lampa z możliwością wyeliminowania fotopolimeryzacji | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | BLOK SPLUWACZKI |  |  |  |
|  | Blok spluwaczki odchylany | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość obrotu całego bloku spluwaczki na zewnątrz od fotela o min. 90º | TAK, podać i opisać – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | Obrotowa miska spluwaczki - obrót miski względem bloku spluwaczki wraz z możliwością jej zdemontowania | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Ślinociąg wodny przepływowy z automatycznym uruchamianiami | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Automatyczne napełnianie kubka woda i spłukiwanie miski | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Grawitacyjny odpływ ze spluwaczki do kanalizacji | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | FOTEL |  |  |  |
|  | Regulowany zagłówek pozwalający na obsługę osób niepełnosprawnych na wózkach | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Elektromechaniczny napęd fotela | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki fotela, min. 3 warianty kolorystyczne. Przedstawić paletę kolorów do oferty. | TAK, podać i opisać – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | Możliwość sterowania oddzielnym sterownikiem nożnym | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Turbina stomatologiczna z podświetleniem LED - na push, 2 szt. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wymiana wierteł przyciskiem | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | min. 450 tys. obr./min. | TAK, podać i opisać – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | złącze typu Midwest | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. pojedynczy spray, | TAK, podać i opisać |  | Pojedynczy – 0 pkt. Podwójny – 1 pkt. Potrójny i większy – 2 pkt. |
|  | system samoczyszczący – system zwiększający żywotność turbiny polegający na wtłoczeniu powietrza z olejem do wnętrza turbiny i jej przesmarowaniu | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | ceramiczne łożysko | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Mikrosilnik pneumatyczny, 1 szt. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kątnica stomatologiczna na push, 2 szt. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Fotelik lekarza z możliwością wyboru koloru, 1 szt. | TAK, podać i opisać |  | W kolorze fotela stomatologicznego – 1 pkt., W innym kolorze niż fotel stomatologiczny – 0 pkt. |
|  | Asystor stomatologiczny z możliwością wyboru koloru, 1 szt. | TAK, podać i opisać |  | W kolorze fotela stomatologicznego – 1 pkt., W innym kolorze niż fotel stomatologiczny – 0 pkt. |
|  | INSTALACJA ORAZ MONTAŻ UNITU STOMATOLOGICZNEGO: |  |  |  |
|  | Instalacja oraz montaż oferowanego przedmiotu zamówienia w przystosowanym pomieszczeniu z wykonanymi przyłączami oraz podejściami wody (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczno- ruchową) | TAK, podać i opisać |  | - - - |

Rozdział nr II - Gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna)

| L.P. | Opis parametrów | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia bez żadnych wyłączeń UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  | Okres wymagany – 0 pkt., Poniżej 36 miesięcy gwarancji – 1 pkt., Od 36 – 47 miesięcy gwarancji – 15 pkt., Od 48 –59 miesięcy gwarancji 25 pkt. 60 i więcej miesięcy gwarancji - 35 pkt., |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia | TAK, podać – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po jego drugiej naprawie. Trzecia naprawa skutkuje wymianą elementu na nowy | TAK – podać dokładną wartość |  | - - - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | TAK |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji zainstalowanych w dostarczonym przedmiocie zamówienia w okresie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie oferowane asortymenty pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przedmiotu zamówienia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - - - |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja załączona do oferty |  |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679), – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679), * Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać i wskazać podmioty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Dokumentacja załączona po ocenie ofert |  |  |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem,, UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur Zamawiający dopuszcza aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta UWAGA 3 – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 2 w następującej postaci: l.p. nr parametru UWAGA 4 – Jeżeli którykolwiek z parametrów przedstawionych w kolumnie „parametr oferowany” nie zostanie potwierdzony Zamawiający odrzuci najkorzystniejszą dotychczas ofertę oraz dokona ponownego wyboru Wykonawcy. | TAK, załączyć po ocenie ofert |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja techniczno- ruchowa umożliwiająca wykonanie Zamawiającemu niezbędnych przyłączy i podejść wody | TAK, załączyć po ocenie ofert |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja załączona przy dostawie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku (format PDF) – dotyczy także asortymentów peryferyjnych | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | # Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca okresowych przeglądów technicznych w języku polskim, która zostanie zaktualizowana w ostatnim dniu gwarancji. UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę przedmiotu zamówienia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. | TAK, podać i zał. przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu zamówienia: - Pierwsze szkolenie przed pierwszym uruchomieniem, - Drugie szkolenie w trakcie trwania gwarancji. | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych – w okresie trwania gwarancji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Inne |  |  |  |
|  | W cenie przedmiotu zamówienia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu zamówienia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, sprawdzenia wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem montażu przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |